# Warszawa,27.10.2024

# Projekt: FIT

Raport

# Opracowanie projektu PCB dla programowalnego generatora kwadraturowego

Wykonawca: Piotr Zdunek

Data realizacji: od 16/09/2024 do 29/10/2024

## Cel pracy:

Wykonanie oraz testy PCB programowalnego generatora kwadraturowego

## Realizacja pracy:

Produkcja urządzenia, podstawowe testy.

## Wynik pracy:

Link do repozytorium: https://github.com/elhep/Motor_controller_DIOT

Nazwa dla generatora używana w projekcie to: Motion controller (MC)

Struktura projektu:

- HDL - oprogramowanie FPGA

  - Motion_controller - główny projekt

  - Tests - projekty testowe

    - dds_test -> projekt z symulacjami DDS

- FW - firmware

  - Vitis - oprogramowanie na softcore microblaze

  - STM32 - oprogramowanie na STM32

- Doc - dokumentacja

- HW - projekt PCB

- Tests - testy

## Opis systemu:

Trzecim etapem projektu była produkcja i uruchomienie urządzenia Motor Controller (MC). Produkcja została wykonana w firmie AISLER (https://community.aisler.net/). Projekt jest na stackupie 4 warstwowym: z dwiema warstwami sygnałowymi, jedną warstwą zasilania i jedną warstwą masy.

Dla optymalizacji kosztów udało się umieścić wszystkie elementy na górnej warstwie.

### Zdjęcie kontrolera:

Motion controller składa się z następujących bloków funkcjonalnych:

- Wyjściem mocy - źródła prądowe Howland’a - Power Stage

- Sygnały detektora kwadraturowego - Resolver Circuit

- Złącze EEM

- Złącze DIOD

- Uklad zasilania

- Główny kontroler - CMOD A7

- Pomocniczy kontroler - Arduino

### Panel przedni

Na panelu przednim umieszczono diody indukujące:

- Zasilanie 12V

- Sygnał PSU_EN - indykacja uruchomienia zasilania z backplane

- Alarm przegrzania

- Dwie diody z modułu CMOD

oraz 8 gniazd RJ45 do 8 silników 2-fazowych.

### Testy:

Wykonane zostały następujące testy urządzenia.

- Pomiar zwarcia na liniach zasilających.

- Pomiar napięcia na wyjściach przetwornic DC/DC.

- Programowanie układu ARDUINO

- Programowanie układu CMOD-A7.

## Kolejne kroki:

Dalszym etapem projektu będzie optymalizacja oprogramowania i testy w realnym środowisku.